Практическая работа - 01
Описание материнской платы по характеристикам

1. Общая информация

- Модель: MSI B650 GAMING PLUS WIFI (артикул 7E26-001R), серия MSI Gaming.

- Производитель: MSI.

- Форм-фактор: ATX, размер 12" × 9.6", то есть 305 × 244 мм.

- Год выпуска: в магазине плата впервые появилась в июле 2023 года - значит выпуск 2023 год.

2. Сокет процессора

- Сокет: AM5 (LGA-контактная площадка, 1718 контактов, процессор без ножек).

- Совместимость: Ryzen 9000, 8000 и 7000 серии. Для Ryzen 9000 на старой версии BIOS может понадобиться обновление. Для этого на плате есть кнопка Flash BIOSю.

- Интересный нюанс с Ryzen 8000G: главный слот PCIe у Ryzen 7 8700G и 5 8600G работает на x8, у Ryzen 5 8500G на x4.

3. Чипсет

- Чипсет: AMD B650, средний класс и ценевой сегмент платформы AM5.

- Возможности: поддерживает разгон памяти (профили AMD EXPO) и тонкую настройку процессора. Это общеизвестное свойство B650. В производительные функции MSI входят Core Boost и Audio Boost.

- Ограничение: PCIe 5.0 на этой плате нет, как и на любой плате с чипсетом B650 есть только PCIe 4.0 и обратная совместимость со старыми поколениями. Часть слотов и портов (второй x16, x1, SATA) идёт через чипсет, а не напрямую от процессора. Подробнее об этом в п. 5.

4. Оперативная память

- Тип: DDR5, 4 слота, двухканальный режим.

- Тип модулей: без ECC, небуферизованная память, есть поддержка AMD EXPO.

- Максимальный объём: тут источники расходятся. Первоначальная спецификация говорит о 192 ГБ, более новая, после обновления BIOS, о 256 ГБ. Информация неточная и двоякая но для полноты картины стоит об этом упомянуть.

- Частоты: 4800 МГц по стандарту JEDEC, дальше разгон: 5000, 5200 и далее до 6000+ МГц. Новые BIOS заявляют до 7200+ МГц в разгоне.

- Важный нюанс: чем больше планок и чем они плотнее, тем ниже достижимая частота. При двух планках по две ранга (2DPC 2R) потолок около 5400+ МГц, а при одной планке до 6000+ или 7200+.Нужно чтобы процессор мог согласоваться с частотой планок

5. Слоты расширения

- Видеокарта: 1 × PCIe 4.0 x16, подключен напрямую к процессору.

- Дополнительно: второй PCIe 4.0 x16 работает на скорости x4 через чипсет, + 1 × PCIe 3.0 x1.

- Несколько видеокарт: SLI и CrossFire в спецификациях не заявлены, и второй слот x16 для этого слишком медленный (x4). Плата рассчитана на один процессор: максимум 1 процессор.

- Усиление слотов: слот под видеокарту укреплён Steel Armor, это стальной каркас и дополнительная пайка для защиты от изгиба разъема.

6. Накопители

- SATA: 4 × SATA 6 Гбит/с, с поддержкой RAID (обычно 0, 1 и 10).

- M.2: 2 слота, оба PCIe 4.0 x4 от процессора. По размерам один слот под накопители 80–110 мм, второй под 60–80 мм. Основной слот закрыт радиатором M.2 Shield Frozr.

- NVMe: поддерживается в PCIe 4.0 x4 M.2.

7. Интерфейсы и порты

- Задняя панель (по спецификации): DisplayPort, HDMI, LAN 2.5G, Wi-Fi/Bluetooth, аудиоразъёмы, кнопка Flash BIOS, USB 3.2 Gen 2 (10 Гбит/с, Type-A), USB 3.2 Gen 1 (5 Гбит/с, Type-A) и USB-C Gen 2x2 (20 Гбит/с).

- Внутренние USB: 1 × USB 3.2 Gen 2 Type-C, 2 × USB 3.2 Gen 1 Type-A, 4 × USB 2.0.

- Видеовыходы: HDMI 2.1 и DisplayPort 1.4. Они работают только с процессором со встроенной графикой (например, Ryzen 7 8700G).

- Звук: кодек Realtek ALC897, защита от щелчков, оптический выход S/PDIF.Доступен 7.1-канальный звук.

- Сеть: Realtek 2.5G LAN и Wi-Fi 6E (AMD RZ616 / MediaTek MT7922), Bluetooth 5.3. Модуль Wi-Fi установлен в слот M.2 Key-E.

8. Охлаждение и питание

- Вентиляторы: 1 × CPU Fan, 1 × разъём для помпы (Pump Fan), 4 × System Fan, итого 6 PWM-разъёмов.

- Жидкостное охлаждение: есть отдельный разъём для помпы (Water Pump Header), то есть СЖО поддерживаются.

- Питание: 24-pin ATX и два 8-pin для процессора.

- VRM: 12+2+1 Duet Rail Power System. 6-слойная плата, увеличенный радиатор. По оценке MaxMyBuild, плата выдержит процессор до примерно 300 Вт.

9. Дополнительные функции

- Кнопки: только Flash BIOS (прошивка BIOS без процессора). Кнопок разгона нет. Есть отладочный светодиод, но нет индикатора POST-кодов - нужен speaker.

- Диагностика и безопасность: разъёмы TPM, датчик вскрытия корпуса, разъём внешнего контроллера JDASH.

- ПО: MSI Center, драйверы, утилиты, CPU-Z, AIDA64 Extreme MSI Edition.

10. Целевое назначение и рекомендации

Для чего подходит: игровой или универсальный ПК среднего уровня. Хорошо подходит для домашней работы, учёбы, лёгкого монтажа. Не подходит для серверов (нет ECC) и для сборок с несколькими видеокартами. Так же не подходит для тяжелых задач требующих много обращений к процессору.

Что поставить на неё:

- Процессор: Ryzen 5 7600 / 7600X или Ryzen 7 7700 / 7800X3D. Ryzen 9 тоже встанут, но дорогие модели лучше брать на плату пощедрее по VRM. Компания Ryzen славится своим tdp на процессоры

- Память: DDR5-6000 с профилем EXPO, 2 планки по 16 ГБ (оптимально для частоты и стабильности).

- Накопитель: NVMe PCIe 4.0 в верхний слот M.2, второй пригодится под дополнительный диск при нехватке памяти.

- Видеокарта: Любая современная в основной слот x16. Поддерживается обратная совместимость

- Блок питания: С двумя 8-pin для процессора. Мощность считать под видеокарту, для среднего уровня обычно хватает 650–750 Вт с сертификацией Gold 80.

- Охлаждение: башенный кулер или СЖО на CPU Fan и Pump Fan. Как было описано ранее процессоры компании Ryzen выделяют много тепла и СЖО будет лучшим решением