Лабораторная работа - 05
Сравнение всех типов микропроцессоров

| Характеристика | MISC | VLIW | ARM | RISC | CISC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Длина команды | 5–16 бит (иногда несколько команд в одном слове) | Очень длинная: 64–256 бит и более (пачка из нескольких операций) | Фиксированная: 32 бита (A32, A64); в Thumb 16 и 32 бита | Фиксированная, чаще 32 бита | Переменная: у x86 от 1 до 15 байт |
| Расположение полей в командах | Почти только код операции, операнды неявные (берутся со стека) | Жёсткие слоты: каждый слот закреплён за своим исполнительным блоком | Регулярное: код операции, регистры, операнд; в A32 есть поле условия (4 бита) | Одинаковые позиции полей, простое декодирование | Нерегулярное: префиксы, код операции, байт режима адресации, смещение, константа |
| Количество регистров | Мало регистров общего назначения; основа — стек данных и стек возврата | Много: десятки и сотни (128 в Itanium, 64 в TI C6x) | A32: 16 (R0–R15); A64: 31 общего назначения плюс 32 векторных | Много: обычно 32 (в SPARC ещё окна регистров) | Мало: x86 — 8, x86-64 — 16; у регистров особые роли |
| Доступ к памяти | Через стек, отдельные команды чтения и записи | Только load/store, обращения планирует компилятор | Load/store (LDR/STR, LDM/STM, LDP/STP), много режимов адресации | Строго load/store, арифметика только над регистрами | Операнды могут быть прямо в памяти, много режимов адресации |
| Длительность выполнения команды | Обычно 1 такт | Операции в слотах идут параллельно за такт, задержки известны компилятору | Большинство команд 1 такт; память, умножение, деление дольше | Почти все за 1 такт (CPI ≈ 1); дольше load/store, умножение, деление | Разная: от 1 такта до десятков и сотен (деление, REP MOVS) |
| Использование конвейера | Простой конвейер или его нет | Глубокий, расписание задаёт компилятор, аппаратура почти не планирует | Да: от 3 ступеней (ARM7) до 8–13 и более; в старших ядрах несколько команд за такт и внеочередное выполнение | Да, классический: 5 ступеней, затем суперскалярные | Есть с 486; современные x86 делят команды на микрооперации и исполняют на длинном конвейере (14–20+ ступеней) |
| Модели процессоров | Novix NC4016, Harris RTX-2000, GreenArrays GA144, Ignite PSC1000, J1 | Intel Itanium, TI TMS320C6000, Transmeta Crusoe/Efficeon, Эльбрус, Qualcomm Hexagon | ARM7TDMI, ARM9, Cortex-M0/M3/M4, Cortex-A53/A76/A78, Apple A- и M-серии | MIPS R2000/R4000, SPARC, IBM POWER, PowerPC, DEC Alpha, PA-RISC, RISC-V, Atmel AVR | Intel 8086/286/386/486, Pentium, Core, AMD Athlon/Ryzen, Motorola 68000, VAX, IBM System/360 |