Практическая работа - 04
Описание процессора

1. Основные детали

- Тип: мобильный, для ноутбуков среднего размера. Это 8-ядерный процессор на архитектуре Zen 3+.

- Кодовое название: Rembrandt-R. Это обновление поколения Ryzen 6000.

- Дата выхода: 4 января 2023 года. Некоторые магазины ставят Q1 2023 - первый квартал года.

- Стоимость на старте: AMD не публиковала розничную цену, потому что процессор продавался только OEM-производителям вместе с ноутбуками. Цену можно оценить только по ноутбукам: в Европе их цены стартовали примерно от 555 евро. Это приблизительно и зависит от модели.

- Место в рейтинге: по версии LaptopMedia 144-е место в топе процессоров. По hardwareDB 342-е из 1118 (по одному замеру). Результаты синтетики: Cinebench R23 multi около 10 085, по другим данным в разных ноутбуках от 10 000 до 12 500. Geekbench 6: 1776 single и 7672 multi. По мощности он примерно на уровне Core i7-1270P, Ryzen 5 6600H, Ryzen 7 5825U.

- Энергоэффективность: TDP 28 Вт при 8 ядрах и 16 потоках на 6-нм техпроцессе TSMC. Это более выгодное соотношение, чем у предыдущих 7-нм Ryzen 5000U. Но это не самая экономная модель линейки: у Ryzen 7 6800U TDP 15–25 Вт.

2. Подробные характеристики

- Ядра / потоки: 8 ядер, 16 потоков (SMT удваивает число потоков).

- Частоты: базовая 2,7 ГГц, в турбо до 4,75 ГГц. Множитель заблокирован, разгон невозможен.

- Скорость шины: классического FSB в Ryzen нет. Опорная частота 100 МГц, связь с остальными компонентами идёт по PCIe: Gen 4, 20 линий. Внутри процессора ядра связывает шина Infinity Fabric.

- Кэш L1: 64 КБ на ядро (32 КБ данных + 32 КБ инструкций), всего 512 КБ.

- Кэш L2: 512 КБ на ядро, всего 4 МБ.

- Кэш L3: 16 МБ общий.

- Размер кристалла: 208 мм².

- Макс. температура ядра: 95 °C (tJMax).

- Макс. температура корпуса (TCase): у мобильных BGA-процессоров, припаянных к плате, такой параметр не нормируется. В отчёте можно написать «не применимо, ограничивается tJMax 95 °C».

- Количество транзисторов: на странице TechPowerUp число не указано. Для всего кристалла Rembrandt AMD заявляла около 13,1 млрд транзисторов (это данные AMD по семейству Ryzen 6000, по этому конкретному чипу отдельно не публиковалось).

- 64 бита: да, поддержка AMD64.

3. Совместимость

- Макс. число процессоров: 1

- Сокет: FP7 / FP7r2, корпус BGA, то есть процессор распаивается на плату и не заменяется - следовательно как такового сокета нету.

- TDP: 28 Вт. Реальное энергопотребление зависит от настроек производителя ноутбука и системы охлаждения

4. Технологии и дополнительные инструкции

- Инструкции: MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4A, SSE4.1, SSE4.2, AES, AVX, AVX2, BMI1, BMI2, SHA, F16C, FMA3.
 AVX-512 --- нет.

- Технологии: SMT, Precision Boost 2, XFR 2, защита SMAP и SMEP.

- Интерфейсы: USB 4 (40 Гбит/с) и PCIe Gen 4.

5. Технологии виртуализации

- AMD-V (аппаратная виртуализация), указана в списке поддерживаемых технологий. Она ускоряет работу виртуальных машин (VirtualBox, VMware, Hyper-V).

- Дополнительно : в платформе AMD есть поддержка IOMMU (AMD-Vi) для проброса устройств, это общая информация по платформе Ryzen 6000.

6. Характеристики памяти

- Тип: DDR5 (штатно 4800 МТ/с) и LPDDR5 (до 6400 МТ/с).

- Каналы: двухканальный режим

- Максимальный объём: 64 ГБ.

- ECC: поддерживается процессором, но работает только если это заложено в платформе, в ноутбуках обычно не включено.

7. Графические характеристики

- Встроенная графика: Radeon 680M на архитектуре RDNA2, 12 вычислительных блоков (CU), до 2,2 ГГц. Это 768 потоковых процессоров (12 CU × 64).

- Это одна из самых быстрых встроенных видеокарт на момент выхода: её обошла только Radeon 780M. Для лёгких игр в Full HD на низких и средних настройках и для видеомонтажа её достаточно.

8. Плюсы и минусы

Плюсы:

- 8 ядер и 16 потоков при 28 Вт, хорошая многопоточность для своего класса.

- Сильная встроенная графика Radeon 680M, дискретная видеокарта в офисном и учебном ноутбуке не нужна.

- Современные интерфейсы: DDR5/LPDDR5, PCIe 4.0, USB 4.

- AMD-V и AVX2 пригодятся для виртуальных машин и вычислений.

Минусы:

- По сути это переименованный Ryzen 7 6800U: всего +50 МГц к турбо и чуть выше TDP. Нового по сравнению с Ryzen 6000 почти нет.

- Zen 3+ уже уступает Zen 4 (Ryzen 7040): меньше эффективности и нет AVX-512.

- Распаянный на плату процессор нельзя заменить и нельзя разогнать.

- В ноутбуках с плохим охлаждением мощность ограничивается и реальная производительность ниже тестовой.

Итог: хороший вариант для студента и офисной работы, программирования, виртуальных машин и лёгкого монтажа. Если нужна максимальная экономичность или современные инструкции, лучше смотреть Ryzen 7040 или новее.